- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 汽车零部件配件加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-370881-04-01-255966 |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵 | 联系方式 | xxx |
| 建设地点 | 山东省济宁市曲阜市时庄街道327国道南新马村村北 |  |  |
| 地理坐标 | （东经116度51分34.022秒，北纬35度34分36.537秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3670 汽车零部件及配件制造 | 建设项目行业类别 | 三十三 汽车制造业-71 汽车零部件及配件制造367 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 曲阜市行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2203-370881-04-01-255966 |
| 总投资（万元） | 1000.00 | 环保投资（万元） | 20.00 |
| 环保投资占比（%） | 2.0 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6700 |
| 专项评价设置情况 | 1、本项目排放废气中无有毒有害污染物，因此不需要设置大气专项评价。 - 2、本项目无废水外排，不属于废水直排项目，因此，本项目不需要设置地表水专项评价。 - 3、厂区风险物质均未超过临界量，因此，项目不需要设置环境风险专项评价。 - 4、本项目用水来自自来水管网，不属于取水口下游500m范围内有重要的水生生物自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道新增河道取水的污染类建设项目，不需要设置生态专项评价。 - 5、本项目不属于直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目。 综上所述，本项目不需要设置专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为汽车零部件配件加工项目，根据国家发展改革委修订的2019年10月30日中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号令公布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》及其修改单，凡采用明令淘汰的落后工艺技术、装备或者生产明令淘汰产品的建设项目，各级国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续。本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目，符合国家产业政策。 2、项目“三线一单”符合性分析 生态保护红线：根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020 年）、《济宁市生态保护红线规划》（2016-2020 年），曲阜市境内的生态保护红线区有九仙山、华山、碾盘石山生物多样性维护、水源涵养生态保护红线区（JN-B4-04）、石门山-八步岭生物多样性保护、水源涵养生态保护红线区（JN-B4-05)、泗河曲阜段生物多样性维护、水源涵养生态保护红线区（JN-B4-06）、曲阜防山土壤保持、生物多样性维护生态保护红线区(JN-B2-02)、曲阜三孔世界文化生物多样性维护生态保护红线区(JN-B4-07)、九龙山、云山生物多样性维护生态保护红线区(JN-B4-08)、黄连山、圣士山、尼山生物多样性维护、水源涵养生态保护红线区(JN-B4-09)、曲阜市水源涵养生态保护红线区(JN-B1-04)、泗水南部生物多样性维护、水源涵养生态保护红线区(JN-B4-13)。 本项目位于山东省济宁市曲阜市时庄街道327国道南新马村村北，厂区中心坐标：东经116度51分34.022秒，北纬35度34分36.537秒，不在生态保护红线规划范围内。本项目厂区与周边生态保护红线位置关系详见附图4。 环境质量底线：本项目生产时会产生一定的污染物，但企业采取了相应的污染防治措施，各类污染物对周围环境影响较小，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 资源利用上线：本项目所用资源为水、电，项目资源利用量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。 环境准入负面清单：本项目区域无环境准入负面清单。 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 - 3、与《济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案》（济政字〔2021〕27 号）相符性分析 |  |  |

- 表1-2 本项目与济政字【2021】27号文件中济宁市市级生态环境准入清单符合情况分析

| 管控维度 | 具体要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 | 本项目产品所属行业不在“两高”项目名录之列，因此，项目不属于“两高”项目，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 | 本项目不属于有色金属冶炼、焦化等行业企业，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、合成药品、煤化工、电镀、皮革助剂、铅蓄电池制造等排放重金属、持久性有机物和挥发性有机物的项目，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 | 本项目不属于有色金属冶炼、石油化工、合成药品、煤化工、电镀、皮革助剂、铅蓄电池制造等行业企业，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 环境风险较大的企业或新建项目，必须迁入或纳入依法设立、环保基础设施完善并经规划环境影响评价的产业园区。 | 本项目环境风险较小，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 新建工业项目禁止配套建设自备燃煤热电联产项目，严格执行自备电厂火电行业能效、环保标准，逐步推进自备电厂与公用电厂同等管理。新建农林生物质发电项目必须为热电联产项目，严禁掺烧煤炭等化石能源。 | 本项目不属于此类项目，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 严格实施煤炭消费总量控制，所有新、改、扩建耗煤项目均实行煤炭减量替代，严格落实替代源及替代比例。严格按照国家、省要求做好化解煤炭过剩产能工作，严控煤矿新增产能，确需新建煤矿或新增产能的，一律实行产能置换。 | 本项目不使用煤炭，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。一级保护区内全面取缔建设项目、各类排污口、畜禽养殖、网箱养殖和旅游设施等污染源以及和供水设施和保护水源无关的构（建）筑物，逐步退出农业种植和经济林等活动，并视情况进行生态修复，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。二级保护区内全面取缔排污单位、工业和生活排污口、规模化畜禽养殖场等污染点源，强化非点源污染控制和流动源管理措施，完善应急处置设施，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 | 本项目不在饮用水水源一级、二级以及准保护区内，也无废水外排，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 加快城市建成区及重点流域内重污染企业和危险化学品企业搬迁改造或关闭退出。 | 本项目不属于重污染企业和危险化学品等行业企业，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖户。鼓励、支持生态渔业养殖方式，发展不投饵滤食性、草食性鱼类增养殖，构建立体生态养殖系统。严禁使用违禁药物及其他投入品。鼓励、支持封闭式池塘养殖园区建设，统一处理渔业养殖尾水；采取进排水改造、生物净化、种植水生蔬菜花卉等措施，推进渔业养殖尾水资源化利用。 | 本项目不属于养殖项目，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 严禁使用柴油货车运输集疏港煤炭。压缩大宗物料公路运输量，新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 | 本项目不涉及物料大宗运输，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 积极保护生态空间。严格城市规划蓝线管理，城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积。新建项目一律不得违规占用水域。严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊和滨海地带的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。 | 本项目不占用水域，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 严格用地审批，经评估认定对人体健康有严重影响的污染地块，应当明确修复责任主体并编制治理修复方案，采取措施防止污染扩散，治理达标前不得转为城乡住宅、公共设施用地和农用地等其他建设用地和农用地。 | 本项目利用现有厂房进行建设，该用地不属于对人体健康有严重影响的污染地块，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 对严格管控类耕地要严格管制用途，依法划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品。 | 本项目不属于农业项目，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 凡列入国际重要湿地和国家重要湿地名录以及位于自然保护区内的天然湿地，禁止任何单位和个人开垦、占用或者改变湿地用途。在湿地保育区和恢复重建区，除开展湿地资源保护、监测、培育和修复等必要活动外，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。除法律法规有特别规定的以外，在湿地内禁止从事下列活动：开（围）垦、填埋或者排干湿地；永久性截断湿地水源；挖沙、采矿；倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；引进外来物种；擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；其他破坏湿地及其生态功能的活动。湿地公园建设必须按照批准的湿地公园总体规划进行，维持湿地区域生物多样性及湿地生态系统结构与功能的完整性，与周围景观相协调，并不得建设任何破坏或者影响野生动物栖息环境、破坏自然景观和地质遗址、污染环境的工程设施。 | 本项目不在国际重要湿地和国家重要湿地名录以及位于自然保护区内的天然湿地内，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 未经国务院渔业行政主管部门批准，任何单位或者个人不得在水产种质资源保护区内从事捕捞活动。禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田工程。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。国家级和省级水产种质资源保护区特别保护期内不得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。 | 本项目不属于水产项目，不在本条要求之列 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 环境空气质量未达标县（市、区）必须以大气污染物排放量不增为刚性约束。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行大气污染物特别排放限值。全面执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》第四时段大气污染物排放浓度限值。 | 本项目所在地属于不达标区，相关污染物排放总量指标实行区域倍量削减替代，不增加区域污染物排放 | 符合 |
|  | 推进燃煤锅炉综合整治，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全部实现节能和超低排放。各县（市、区）建成区淘汰茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施。燃气锅炉全部完成低氮改造；生物质锅炉全部实施超低排放改造。加大对纯凝机组和热电联产机组技术改造，淘汰集中供热管网覆盖内的燃煤锅炉、燃煤小热电。取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉，禁止掺烧高硫石油焦。 | 本项目不燃煤，生产过程不用热 | 符合 |
|  | 强化工业企业无组织排放控制管理。对钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉开展无组织排放排查，建立管理台帐，制定无组织排放改造规范方案。加强水泥厂和粉磨站颗粒物排放综合治理，采取有效措施控制水泥行业颗粒物无组织排放。 | 本项目不属于钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉等行业企业，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 加强挥发性有机物专项整治。采取源头削减、过程控制、末端治理全过程防控措施，全面加强VOCs污染防治。严格落实国家、省制定的石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案，执行泄漏检测与修复( LDAR) 标准、VOCs治理技术指南要求。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品VOCs含量限值强制性国家标准。排气口高度超过45米的高架源，以及石化、化工、包装印刷、工业涂装等 VOCs排放重点源，要纳入重点排污单位名录，主要排污口要安装污染物排放自动监测设备，并与生态环境部门联网。工业园区应结合园区排放特征，配置VOCs连续自动采样体系或符合园区排放特征的VOCs监测监控系统。推进VOCs重点排放源厂界监测。 | 本项目不涉及VOCs | 符合 |
|  | 严格执行国家、省制定的钢铁、焦化、建材、火电等重点行业堆场扬尘污染物排放标准。建筑施工工地全面落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等“八个百分之百”，达不到标准的实施停工整治。严格落实施工工地和渣土车的扬尘控制措施。市政、公路、水利等线性工程必须采取扬尘控制措施，拆迁（拆除）工地必须湿法作业。严格落实渣土运输车辆全密闭化措施，规范渣土运输车辆通行的时间和路线，对不符合要求上路行驶的按上限处罚并取消渣土运输资格。 | 本项目不属于钢铁、焦化、建材、火电等重点行业企业，也不涉及堆场扬尘、场地土建施工和渣土运输，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 依法划定并公布禁止使用高排放非道路移动机械的区域，对达不到国三排放标准的非道路移动机械禁止入场作业。禁止工地使用不达标的非道路移动机械。 | 本项目将杜绝使用排放不达标的非道路移动机械 | 符合 |
|  | 严格实施船舶大气污染物排放标准，严禁新建不达标船舶进入运输市场。鼓励淘汰使用 20 年以上的内河航运船舶，依法强制报废超过使用年限的船舶。依法严格管控货运船舶和渔业作业船只冒黑烟问题。严格实施船舶发动机国家排放标准，全面执行新生产船舶发动机第一阶段排放标准。 | 本项目不涉及船舶使用，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 强化城市餐饮油烟治理，加大对露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾、露天焚烧秸秆落叶、餐饮油烟等污染的监管。 | 本项目不属于此类项目，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 在能源、冶金、建材、有色、化工、电镀、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁化或园区循环化改造。 | 本项目将按相关要求开展清洁生产 | 符合 |
|  | 实施异味治理提升工程。1.畜禽养殖与屠宰。落实禁养区外规模养殖场“雨污分离、干湿分离”技术措施，推动干粪 堆放池、沼气池、污液储存池、畜粪收集处理中心等设施封闭式改造，实施异味治理。畜禽宰杀要符合规划要求，废水和粪便等废物要进行无害化处理，杜绝异味产生。2.城市排水、废品收购站（点）、垃圾中转站和公厕。找准城市排水污染 源，进行源头治理，加强对私拉乱倒废水现象的监管。城区内不符合规划的废品收购站（点）依法取缔；允许经营的废品收购站（点）要采取控制异味措施，严禁焚烧垃圾。对垃圾中转站和公厕异味进行整治。3.病死畜禽无害化处理场、火葬场等其他有害气体。按照国家发布的有毒空气污染物优先控制名录，推进排放有毒废气企业的环境监管，对重点排放企业实施强制性清洁生产审核。对全市火葬场进行全面整治，加装有毒有害气体治理设施。 | 本项目不属于畜禽养殖与屠宰，城市排水、废品收购站（点）、垃圾中转站和公厕及病死畜禽无害化处理场、火葬场等其他有害气体，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 废水直接排入环境的企业，在确保达到常见鱼类稳定生长治污水平的基础上，以总氮、总磷、硫酸盐、全盐量、氟化 物等影响水环境质量全面达标的污染物为重点，实施工业污染源全面达标排放计划。废水排入集中式污水处理设施的企业，严格执行《污水排入城镇下水道水质标准》。对影响城镇污水处理厂正常运行的工业废水，不得接入城市污水管网。 | 本项目无废水外排，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 加强规模化畜禽养殖场治理，散养密集区要实行畜禽粪便污水就近收集、处理、还田利用。畜禽养殖废弃物综合利用和无害化处理设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。畜禽养殖场（小区）应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制 取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。 | 本项目不属于畜禽养殖项目，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 工业聚集区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业聚集区应同步规划、建设污水集中处理等污染治理设施。现有化工园区、涉重金属工业园区按照“一企一管”和地上管廊要求，逐步实施改造。集中治理工业聚集区水污染，完成污水集中处理设施和自动在线监控装置建设任务。 | 本项目无废水外排，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 饮用水地下水源各级保护区及准保护区内禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物。禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等。实行人工回灌地下水时不得污染当地地下水源。饮用水地表水源一级保护区内禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除。饮用水地表水源准保护区内改建建设项目，不得增加排污量。饮用水地下水源准保护区内，当补给源为地表水体时，该地表水体水质不应低于《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；不得使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水进行灌溉，合理使用化肥。开展城镇及以上集中式饮用水水源保护区规范化建设，依法清理违法建筑和排污口。根据保护饮用水水源的实际需要，在准保护区内采取工程措施或者建造湿地、水源涵养林等生态保护措施，防止水污染物直接排入饮用水水体，确保饮用水安全。 | 本项目不在饮用水水源一级、二级以及准保护区内，也无废水外排，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 对国家和省规定的重点行业、重要河流和南水北调重点保护区、集中式饮用水水源涵养区等敏感区域的新建、改建、扩建项目，实行主要水污染物排放等量或者减量置换。 | 本项目不在国家和省规定的重点行业、重要河流和南水北调重点保护区、集中式饮用水水源涵养区等敏感区域内，也无废水外排，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，对整改后仍不达标的企业，依法责令其停业、关闭。 | 本项目不涉及重金属污染物排放，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、冶炼渣、电石渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，制定整治方案并有序实施。 | 本项目不属于此类项目，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 具备土壤污染修复条件的地块，研究制定土壤污染治理与修复方案，实施修复；暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，由所在地县级人民政府、济宁高新区、太白湖新区、济宁经济技术开发区管委会组织划定管控区域，设立标识，发布公告，开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测；发现污染扩散的，有关责任主体要及时采取污染物隔离、阻断等环境风险管控措施。 | 本项目所在地块无现有土壤污染问题，无需开展土壤修复 | 符合 |
|  | 企业对现有土壤污染未采取有效措施消除或减轻污染危害，不得建设除节能减排、污染治理和清洁生产以外的其他项目，有关部门不予办理开工手续。 | 本项目所在地块无现有土壤污染问题 | 符合 |
|  | 有色金属、皮革制品、石油化工、煤炭、电镀、聚氯乙烯、化工、医药、铅蓄电池制造、矿山开采、危险废物处置、加油站等排放重点污染物的建设项目，须在环境影响评价时，同步监测特征污染物的土壤环境本底值，开展土壤环境质量评价，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设土壤污染防治设施的，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 | 本项目不属于有色金属、皮革制品、石油化工、煤炭、电镀、聚氯乙烯、化工、医药、铅蓄电池制造、矿山开采、危险废物处置、加油站等排放重点污染物的建设项目，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 矿山企业在矿山开采、选矿、运输等活动中应当采取防护措施，防止废气、废水、尾矿、矸石等污染土壤环境；矿业废物贮存设施和矿场停止使用后，采矿企业应当采取防渗漏、封场、闭库、生态修复等措施，防止污染土壤环境。 | 本项目不属于矿山企业，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。 | 本项目无污泥产生 | 符合 |
|  | 强化医疗废物源头分类管理，加强对医疗机构医疗废物收集、运送和暂时贮存过程中的防护管理。严格落实医疗废物分类管理、专用包装、集中贮存等管理要求，加强收集、转运设施设备配套。 | 本项目不属于医疗机构，且无医疗废物产生，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 严格执行国家进口固体废物管理目录，严防环保项目不合格的废物原料入境。对发现的“洋垃圾”，坚决予以退运、销毁或无害化处置。从严控制进口废物数量，对进口量较大的县（市、区），从严从紧把控，压减固体废物进口数量。 | 本项目不从国外进口固体废物，不在本条要求之列 | 符合 |
| 环境风险管控 | 严格控制剧毒高毒高风险农药使用，全面建立剧毒高毒农药定点经营和实名购买制度，杜绝甲胺磷等国家禁用农药的生产、经营和使用。以任城、微山、鱼台等环湖县为重点，全面推广低毒、低残留农药，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治。 | 本项目无剧毒高毒高风险农药使用，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 定期开展重金属环境监测、监察，提升企业内部重金属污染预防、预警和应急能力。 | 本项目不涉及重金属污染物排放，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 按国家、省有关规定对排放有毒有害大气污染物的排放口和周边环境进行定期监测，建设环境风险预警体系，排查环境安全隐患，评估和防范环境风险。 | 本项目不涉及国家、省规定的有毒有害大气污染物排放，不属于此类项目，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 开展城镇集中式饮用水水源地及供水系统周边污染风险评估，定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况，筛查可能存在的饮用水水源地及供水系统周边的污染风险因素，明确污染风险物质、类别和等级，针对性地建立与防范水污染突发事件相结合的水质检测制度。强化水源保护区内管线穿越、交通运输等风险源的风险管理。落实山东省重要饮用水水源及南水北调水质安全保障专项行动计划，重点开展南水北调核心保护区和重点保护区工业风险、养殖风险、交通穿越、管道穿越和航运风险等五大领域水质安全隐患排查，采取取缔违法、完善设施、加强监管等措施，切实消除环境风险隐患。对确实无法避让须穿越南水北调核心保护区和重点保护区的新、扩、改交通、管道建设项目，要明确防范措施，制定切实有效的施工期、运行期水环境保护方案，预防水环境风险。 | 本项目不在南水北调核心保护区和重点保护区以及集中式地下水型饮用水水源补给区等敏感区域内，也无废水外排，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关县（市、区）要制定环境风险管控方案，并落实有关措施。 | 本项目不在饮用水水源一级、二级以及准保护区内，也无废水外排，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 有色金属冶炼、石油加工、化工、医药、焦化、电镀、制革、铅蓄电池制造等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施前，应认真排查拆除过程中可能引发突发环境事件的风险源和风险因素，有针对性地制定包含遗留物料、残留污染物清理和安全处置方案在内的专项环境应急预案。拆除活动残留污染物属于危险废物的，应委托具有危险废物经营资质的单位进行安全处置，防范拆除活动污染土壤。 | 本项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、医药、焦化、电镀、制革、铅蓄电池制造等行业企业，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。有重点监管尾矿库的企业要开展环境风险评估，完善污染治理设施，储备应急物资。 | 本项目不属于此类项目，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 建立危险废物产生、收集、利用、贮存、运输和处置等全过程监管体系。健全完善固体废物管理信息系统，实现危险废物申报登记、管理计划和应急预案备案、转移联单、经营单位经营记录、日常管理等信息化管理。建立危险废物应急处置区域合作协调机制，提高应急处置能力。对贮存危险废物100吨以上、贮存设施不符合规范、贮存量饱和或超限、贮存的危险废物在省内无相应处置能力的4类企业，要根据贮存条件、危险废物特性、辖区处置能力等因素，制定实施存量清理方案。对危险废物贮存时间超过1年、贮存设施不符合环保要求、贮存量饱和或超限的产废企业以及收集的危险废物贮存时间超过1年的4类企业，按要求完善贮存场所，切实推动贮存危险废物的处置，防范环境风险。 | 本项目不产生危险废物，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 按照国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录要求，引导企业使用低毒低害和无毒无害原料，促进企业从源头削减或避免危险废物产生。 | 本项目无有毒有害原料使用，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 对使用有毒有害原料进行生产或者在生产中排放有毒有害物质的企业，实施强制性清洁生产审核，提出并实施危险废物减量化或资源化利用处置方案。 | 本项目无有毒有害原料使用，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 石化生产存贮销售企业和工业园区、垃圾填埋场、尾矿库等区域应进行防渗处理。 | 本项目不属于此类项目，不在本条要求之列 | 符合 |
| 资源开发效率要求 | 实施能源消费总量和消耗强度“双控制”，全面落实燃煤锅炉节能环保综合改造提升工程，新建耗煤项目实现煤炭减量替代，提高天然气等清洁能源比重。加强高能耗行业能耗管控，有效控制重点行业碳排放。新建耗能项目严格执行节能评估审查制度，加快对现役煤电机组节能改造。 | 本项目不使用煤，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 对暂不具备清洁能源替代条件的地区，积极推广洁净煤。 | 本项目不使用煤，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 高污染燃料禁燃区内禁止散煤销售和使用。在有资源条件的地方，优先支持地热能、生物质能、太阳能、沼气等清洁能源替代散煤。 | 本项目不使用煤，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 严格保护耕地资源，加强生态用地保护，严格保护生态敏感区。 | 本项目不占用耕地和生态敏感区 | 符合 |
|  | 水资源短缺地区、生态脆弱地区要严格限制发展高耗水项目，加快实施农业、工业和城乡节水技术改造，坚决遏制用水浪费。禁止生产、销售并限期淘汰不符合节水标准的产品、设备。新建城区硬化地面可渗透面积要达到40%以上。 | 本项目耗水量较小，不属于此类项目，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 严控地下水超采。在浅层地下水超采区禁止农业、工业建设服务业新增取用地下水。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。积极开发南四湖及南水北调地表水源，有序减少地下水开采，合理利用再生水、雨水等非常规水资源，形成多水源向城区供水的格局。煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使 用矿井水。 | 本项目不开采地下水，不属于此类项目，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 加强城镇再生水循环利用基础设施建设，城市开发建设中要同步配套再生水供应管道。在污水处理厂和区域再生水设施服务范围内的建设项目，应同步配套建设再生水回用管网。单体建筑面积超过2万平方米的新建公共建筑，应安装建筑中水设施。在工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观用水等领域优先使用再生水。 | 本项目不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 大力推行清洁生产，在水泥、化工、钢铁、造纸、煤炭、医药等重点行业实施清洁生产审核。 | 本项目不属于水泥、化工、钢铁、造纸、煤炭、医药等重点行业企业，不在本条要求之列 | 符合 |
|  | 控制温室气体排放，推动实现减污降碳协同效应。控制工业行业二氧化碳排放，优先选择化石能源替代、原料工艺优化、产业结构升级等源头治理措施，严格控制高耗能、高排放项目建设，控制工业过程温室气体排放，鼓励利用工业固体废物、转炉渣等非碳酸盐原料生产水泥。控制交通领域二氧化碳排放，大力发展低碳交通，营运车辆和船舶单位运输周转量二氧化碳排放下降量达到国家和省有关要求，加大交通运输结构优化调整力度，推动“公转铁”“公转水”和多式联运，推广节能和新能源车辆，加快充电基础设施建设。控制建筑领域二氧化碳排放，构建绿色低碳建筑体系，全面推行绿色低碳建筑，大力发展被动式超低能耗建筑，城镇新建建筑中绿色建筑面积占比满足国家和省里的有关要求，逐步实施既有居住建筑和公共建筑的绿色节能改造，加大绿色低碳建筑管理，强化对公共建筑用能监测和低碳运营管理。控制非二氧化碳温室气体排放，开展煤层气甲烷、油气系统甲烷控制工作，煤层气甲烷回收利用率满足国家和省里的有关要求。实施含氟温室气体和氧化亚氮排放控制。加强标准化规模种植养殖，控制农田和畜禽养殖甲烷和氧化亚氮排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制甲烷、氧化亚氮等温室气体。 | 本项目不涉及温室气体排放，不在本条要求之列 | 符合 |

表1-3 时庄街道环境管控单元生态环境准入清单符合性分析表

| 控制单元编码 |  | ZH37088130002 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境管控单元名称 |  | 时庄街道 |  |
| 管控单元分类 |  | 一般管控单元 |  |
| 要求 |  | 本项目建设情况 | 符合性 |
| 空间布局约束 | 1.新建、改建、扩建涉气工业项目，在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，应大力推进项目进园、集约高效发展。 | 项目满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求，项目位于工业集聚区 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 1.落实水环境保护的普适性要求。推进城乡生活污染和农业面源污染治理，加强污染物排放管控，推动水环境质量不断改善。 2.严格执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）排放要求，SO2、NOx、烟粉尘、VOCs排放量不得超过区域允许排放量。全面加强VOCs污染管控。加大秸秆禁烧管控力度。 3.大气环境受体敏感重点管控区内石化、化工和涉及涂装的各重点行业加强对VOCs的收集和治理，确保废气收集率、治理设施同步运行率和去除率达到国家和省有关要求，加大汽油、石脑油、煤油以及原油等油品储运销全过程VOCs排放控制。加强移动源污染防治，逐步淘汰高排放的老旧车、船，严格控制柴油货车污染排放；严格落实扬尘污染防治各项措施。 | 拟建项目采取的环保处理措施可满足废气达标排放的要求，并严格按照“三同时”要求执行，所采用的环保治理措施均为可行技术，废气均能得到有效治理，无废水外排，拟建项目不属于重点污染源 | 符合 |
| 环境风险防控 | 1.加强对烧结、工业炉窑、医疗垃圾和危险废物焚烧有毒有害大气污染物排放企业的监管。 2.当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应，落实各项应急减排措施。 3.土壤污染重点监管单位内严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况。建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。 | 企业将建立从污染源头、过程处理和最终排放的三级防控体系，并设计采取完善的完善的事故风险防范和应急措施 | 符合 |
| 资源开发效率要求 | 1.严控高耗水项目。水资源开发应当优先利用地表水，严格控制开采地下水。 2.禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应限期淘汰或改用天然气、电或者其他清洁能源。 3.新建高耗能项目能耗要达到相关要求。产生大气污染物的工业企业应持续开展节能降耗，持续降低单位GDP能耗及煤耗水平。 4.推进冬季清洁取暖，实现清洁能源逐步替代散煤。严防散煤复烧，对暂未实施清洁取暖的地区，确保使用的散煤质量符合标准要求。 | 拟建项目资源利用率较高，企业将采用行业先进的工艺技术与设备，使用清洁的能源和原料，实施废物综合利用，从源头削减污染。 | 符合 |

| 其他符合性分析 | 综上所述，本项目符合《济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案》（济政字[2021]27号）的要求。 4、项目与《山东省环境保护条例》的符合性分析 表1-4 与《山东省环境保护条例》符合性分析 规定要求; 本项目情况; 相符性. 新建、改建、扩建建设项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目可能对相邻地区造成重大环境影响的，生态环境主管部门在审批其环境影响评价文件时，应当征求相邻地区同级生态环境主管部门的意见；意见不一致的，由共同的上一级人民政府生态环境主管部门作出处理。; 本项目已依法进行环境影响评价; 符合. 有下列情形之一的，省、设区的市人民政府生态环境主管部门应当暂停审批该区域新增重点污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件： - 重点污染物排放量超过总量控制指标，或者未完成国家确定的重点重金属污染物排放量控制目标的； - (二)未完成淘汰严重污染环境的生产工艺、设备和产品任务的； (三)生态破坏严重，未完成污染治理任务或者生态恢复任务的； (四)未完成环境质量改善目标的； (五)产业园区配套的环境基础设施不完备的；(六)法律、法规和国家规定的其他情形。 符合生态环境保护规划且涉及民生的重大基础设施项目和环境污染治理项目，不受前款规定的限制。; 本项目不属于上述情形之列; 符合. 综上所述，本项目建设符合《山东省环境保护条例》的要求。 5、与《关于印发<2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案>的通知》（环大气﹝2021﹞104号）符合性分析 表1-5 与《关于印发<2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案>的通知》（环大气﹝2021﹞104号）符合性分析 要求; 项目情况; 符合性. 实施范围; 北京市；天津市；河北省石家庄、唐山、秦皇岛、邯郸、邢台、保定、张家口、承德、沧州、廊坊、衡水市，雄安新区，定州、辛集市；山西省太原、阳泉、长治、晋城、大同、朔州、晋中、运城、忻州、临汾、吕梁市；山东省济南、淄博、枣庄、东营、潍坊、济宁、泰安、日照、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽市；河南省郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、南阳、商丘、信阳、周口、驻马店、济源市；陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市（含韩城市）及杨凌示范区; 项目位于济宁市，属于大气污染传输通道; 符合. 主要任务; 坚决遏制“两高”项目盲目发展; 各地要深入贯彻落实党中央、国务院关于坚决遏制“两高”项目盲目发展相关决策部署，按照《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》等文件要求，全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目，对“两高”项目实行清单管理，进行分类处置、动态监控。严格落实能耗双控、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求，不符合要求的“两高”项目要坚决整改。认真开展自查自纠，严查违规上马、未批先建项目，严格依法查处违法违规企业。对标国内外产品能效、环保先进水平，推动在建和拟建“两高”项目能效、环保水平提升，推进存量“两高”项目改造升级。严厉打击“两高”企业无证排污、不按证排污等各类违法行为，及时曝光违反排污许可制度的典型案例; 项目不属于两高项目; 符合. - 落实钢铁行业产量压减相关要求; - 贯彻落实党中央、国务院关于钢铁行业化解过剩产能以及粗钢产量压减决策部署，做好钢铁去产能“回头看”工作，严防“地条钢”死灰复燃。严禁新增钢铁冶炼产能，严格环境准入，除搬迁、产能置换外，不得审批新增产能项目。新建钢铁项目投运前，用于置换的产能需同步退出。严格执行2021年粗钢产量压减工作有关要求，各省份要将压减量细化分解到企业，按照“可操作、可核查、可统计”原则制定工作方案，按月调度完成情况，强化事中事后监管; 项目不属于钢铁行业; 符合. - 按照工业和信息化部、生态环境部要求，切实抓好钢铁行业采暖季期间错峰生产工作，指导相关城市制定钢铁错峰生产方案，统筹谋划、周密部署，对钢铁压产量和错峰生产措施逐一进行检查，督促落实。结合企业能源消耗、环保绩效、安全生产、技术装备等因素，采取市场化、法治化办法实施差异化管控，避免“一刀切”。环保绩效评级A级企业、完成超低排放改造的全废钢短流程炼钢企业自主采取减排措施，但须确保秋冬季期间粗钢产量同比不增加；其他企业根据不同环保绩效评级和目标任务执行差异化错峰生产比例，环保绩效评级越低错峰生产比例越高；对2021年以来中央生态环境保护督察、钢铁去产能“回头看”检查等发现存在违法违规行为、产能利用率超过120%、未列入工业和信息化部钢铁行业规范公告的企业加大错峰生产比例。各城市错峰生产实施方案要以具体高炉设备停产为基础，不得以降低生产负荷方式代替，落实到具体企业、生产线、生产设施和时间段，与高炉配套的焦炉、烧结、球团、石灰窑等生产设备错峰生产比例不得低于高炉错峰生产比例; 符合. - 钢铁企业要把超低排放贯穿于全工序、全流程、全生命周期，高质量推进超低排放改造工作。因厂制宜选择成熟适用的技术路线，力求企业领导真重视、资金真投入、实施真工程、管理水平真提升。各地要增强服务意识，协调解决企业改造过程中的困难和问题，指导完成超低排放改造的企业及时开展评估监测。对未达到超低排放要求的企业，各地要按照环保绩效分级采取不同的应急减排措施，同时，不断完善绿色电价政策，实行差异化环保管理措施; 符合. 深入开展锅炉和炉窑综合整治; 加大燃煤锅炉（含茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施）、炉窑淘汰整治力度。在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径30公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合。2021年12月底前，基本淘汰每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，保留的燃煤锅炉，要逐一建立清单台账。工业锅炉“煤改气”要坚持“以气定改、以供定需”，在落实供气合同的条件下有序推进。全面淘汰炉膛直径3米以下的燃料类煤气发生炉及达不到环保要求的间歇式固定床煤气发生炉，取缔燃煤热风炉；以煤炭为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉等改用工业余热或电能，鼓励铸造行业冲天炉（10吨/小时及以下）改为电炉，加快推动岩棉等行业冲天炉改为电炉; 项目生产过程中不涉及锅炉; 符合. 实施锅炉、炉窑大气污染治理设施升级改造。各地要以采用低效治理设施的燃煤锅炉、生物质锅炉、煤气锅炉和工业炉窑为重点，开展锅炉、炉窑大气污染治理情况排查抽测，对不能稳定达标排放的督促整改。实施治污设施提效升级，采取脱硫除尘一体化、脱硫脱硝一体化等低效治理工艺的应进行升级治理，确保稳定达标排放。采用氧化镁、氨法、单碱法、双碱法等脱硫工艺的，在秋冬季前要完成一次检修，防止脱硫系统堵塞，确保脱硫设施稳定运行。推进燃气锅炉低氮燃烧改造，对低氮燃烧器、烟气再循环系统、分级燃烧系统、燃料及风量调配系统等关键部件要严把质量关，确保低氮燃烧系统稳定运行；推动燃气锅炉取消烟气再循环系统开关阀，确有必要保留的，可通过设置电动阀、气动阀或铅封等方式加强监管。生物质锅炉应采用专用锅炉，配套旋风+布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料，氮氧化物浓度超过排放标准限值的应配备脱硝设施；推进重点地区城市建成区生物质锅炉超低排放改造；采用SCR脱硝工艺的，秋冬季前要对催化剂使用状况开展检查，确保脱硝系统良好稳定运行。煤气锅炉应采用精脱硫煤气为燃料或配备高效脱硫设施，氮氧化物浓度超过排放标准限值的应配备脱硝设施; 符合. 加快推进柴油货车污染治理; 以港口、矿山和大型工业企业为重点，鼓励出台推进国一及以下排放标准（或使用15年以上）非道路移动机械（含按非道路排放标准生产的非道路用车）、国三及以下排放标准场内作业车辆淘汰更新政策。积极推进港口、物流园区、工矿企业场内作业车辆和机械新能源化，机场新增、更新车辆或设备主要采用新能源，率先在钢铁等行业开展氢燃料电池车示范。按要求完成非道路移动机械编码登记，开展执法检查，严厉查处场内作业机械、车辆超标和冒黑烟问题，实现重点场所全覆盖; 项目不属于港口、矿山和大型工业企业; 符合. 强化秸秆禁烧管控; 坚持疏堵结合，因地制宜大力推进秸秆综合利用。强化地方各级政府主体责任，充分发挥村组基层组织作用，完善网格化监管体系，实现全覆盖、无死角。推进“人防”“技防”结合，综合运用卫星遥感、高清视频监控、无人机等手段，提高秸秆焚烧火点监测精准度。自2021年10月起，开展秋收阶段秸秆禁烧专项巡查，重点紧盯极易焚烧秸秆的收工时、上半夜、下雨前和播种前4个时段，加强田间地头巡逻检查。严格落实地方禁烧监管目标责任考核和奖惩制度，对秸秆焚烧问题突出、大气污染严重的，严肃追责问责。相关部门指导东北地区做好秸秆禁烧工作，降低传输过程对本区域的环境影响; 项目不涉及秸秆焚烧; 符合. 由上表可知，项目符合关于印发《关于印发<2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案>的通知》（环大气﹝2021﹞104号）。 6、与《济宁市人民政府办公室关于印发济宁市加强污染源头防治推进“四减四增”产业结构调整实施方案的通知》（济政办字〔2019〕47号）的符合性 表1-6 与济政办字〔2019〕47号的符合性分析 要求; 项目情况; 符合性. 依法依规推动落后产能退出。按照山东省推动落后产能退出工作有关要求，以钢铁、焦化、煤炭、水泥、铸造、玻璃、炭素、砖瓦等行业为重点，通过严格常态化执法和强制性标准实施，依法依规关停退出一批能耗、环保、安全、质量达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能（以上通称为落后产能）; 项目为汽车零部件配件加工项目，符合国家产业政策; 符合. 能耗方面。严格执行节约能源法，对达不到强制能耗限额标准要求的产能，予以限期整改；整改未达标的，依法关停退出; 项目符合国家法律法规、产业政策要求; 符合. 环保方面。属于国务院经济综合宏观调控部门会同国务院有关部门发布的产业政策目录中明令淘汰或者立即淘汰的落后生产工艺装备、落后产品的，不予核发排污许可证；严格执行环境保护法律法规，对超过大气和水等污染物排放标准排污、违反固体废物管理法律法规，以及超过重点污染物总量控制指标排污的企业，责令采取限制生产、停产整治等措施；情节严重的，责令停业、关闭; 符合. 质量方面。严格执行产品质量法，对相关产品质量达不到强制性标准要求的产能，依法查处并责令停产整改；整改未达标的，依法关停退出; 符合. 技术方面。按照产业政策规定，淘汰相关工艺技术装备，拆除相应主体设备；暂不具备拆除条件的，应立即断水、断电，拆除动力装置，封存主体设备（生产线），承诺不再恢复生产，并限时依法拆除。严厉打击违法生产和销售“地条钢”行为，依法全面拆除生产建筑用钢（含钢坯、钢锭）的工频炉、中频炉等装备; 项目不属于重大项目; 符合. 压减调整高耗能高排放产业。按照国家、省行业标准和产业政策，建立完善精准的企业分类综合评价体系，倒逼落后产能市场出清，加快企业转型升级步伐；发挥市场资源配置的决定性作用，鼓励企业通过产能置换、指标交易、股权合作等方式开展兼并重组，提高产业集中度，优化产业布局; 项目不属于高耗能排放产业; 符合. 钢铁行业。认真贯彻山东省《关于推进全省钢铁行业优化布局实现高质量发展的工作方案》，严禁新增产能，到2020年原则上全部产能退出; 项目不属于以上行业; 符合. 轮胎行业。进一步增强品牌价值，提升质效水平，将华勤集团打造成为国际知名企业; 符合. 氯碱行业。降低电解单位吨碱能耗强度，大幅提高氯气同步利用率，明显降低液氯道路运输安全风险; 符合. 焦化行业。不断优化焦化产业布局，提升装备水平，拉伸产业链条，提高产业集中度。通过关停并转、产能置换等方式，推动焦化产能向优势企业集聚，做好与钢铁聚集区的产业配套，提升煤化工深加工水平。2019年年底前淘汰关停4.3米焦炉; 符合. 加大已淘汰落后产能和化解过剩产能监管力度，采取“两断三清”等措施，严防已淘汰和化解的落后和过剩产能异地复产。清理整顿中央和省环保督察发现的各类违规产能和替代产能; 项目不属于落后产能; 符合. 实施“四上四压”。重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求，实施“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整压散”。新项目投产，被整合替代的老项目必须同时停产，倒逼新旧动能及时转换，杜绝“新瓶装旧酒”“新旧并存”的假转换。严禁钢铁、水泥、平板玻璃及日用玻璃、电解铝、焦化、铸造、砖瓦、石灰等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。不再新增煤炭产能，煤炭产能稳定在7800万吨左右; 项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃及日用玻璃、电解铝、焦化、铸造、砖瓦、石灰行业; 符合. 实施季节性工业企业绿色生产管控。对重点高排放行业工业企业实施季节性绿色生产管控，市县两级要组织制定绿色生产管控方案，明确绿色管控的行业、企业清单及管控时段。对行业中环境行为特别优秀的企业，免予实施管控生产。各县（市、区）管控方案每年按规定时间报市工业和信息化局、市生态环境局备案，并向社会公开；市级调控方案每年按规定时间报省工业和信息化厅、省生态环境厅备案，并向社会公开。按照我市实际情况和臭氧浓度水平，制定实施臭氧高值季绿色管控方案; 项目不属于重点高排放行业; 符合. 由上表可知，本项目符合《济宁市人民政府办公室关于印发济宁市加强污染源头防治推进“四减四增”产业结构调整实施方案的通知》（济政办字〔2019〕47号）要求。 - 7、与《山东省深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025》的符合性 表1-7 与《山东省深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025》的符合性 分类; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 蓝天; 严格扬尘污染管控; 加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“六项措施”。规模以上建筑施工工地安装在线监测和视频监控设施，并接入当地监管平台。加强执法监管，对问题严重的依法依规实施联合惩戒。强化道路扬尘综合治理，到2025年，设区市和县(市)城市建成区道路机械化清扫率达到85%。规范房屋建筑(含拆除)工程、市政工程建筑垃圾密闭运输和扬尘防控，通过视频监控、车牌号识别、安装卫星定位设备等措施，实行全过程监督。大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场全面完成围挡、苫盖、自动喷淋等抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造，鼓励有条件的码头堆场实施全封闭改造。推进露天矿山生态保护和修复，加强对露天矿山生态环境的监测。实施城市降尘监测考核，各市平均降尘量不得高于7.5吨/月·平方公里。鼓励各市细化降尘控制要求，实施县(市、区)降尘量逐月监测排名。; 项目严格落实施工污染防治措施，严格执行“六项措施”。; 符合. 碧水; 精准治理工业企业污染; 继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区集聚水平。指导工业园区对污水实施科学收集、分类处理，梯级循环利用工业废水。逐步推进园区纳管企业废水“一企一管、明管输送、实时监控，统一调度”，第一时间锁定园区集中污水处理设施超标来水源头，及时有效处理处置。大力推进生态工业园区建设，对获得国家和省级命名的生态工业园区给予政策支持。鼓励有条件的园区引进“环保管家”服务，提供定制化、全产业链的第三方环保服务，实现园区污水精细化、专业化管理。; 本项目位于工业集聚区，本项目无废水外排; 符合. 净土; 加强土壤污染重点监管单位环境监管; 每年更新土壤污染重点监管单位名录并向社会公开。全省1415家土壤污染重点监管单位在2021年年底前应完成一轮隐患排查，制定整改方案并落实。新增纳入土壤污染重点监管单位名录的单位，在一年内应开展隐患排查，2025年年底前，至少完成一轮隐患排查。土壤污染重点监管单位应制定、实施自行监测方案，将监测数据公开并报生态环境部门；严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境部门报告排放情况；法定义务在排污许可证发放和变更时应予以载明。; 本项目不属于土壤污染重点监管单位。项目进行分区防渗，防止土壤污染; 符合. 加强固体废物环境管理; 构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。到2025年，试点城市建立起“无废城市”建设综合管理制度和监管体系。; 项目固废合理处置。; 符合. 由上表分析可知，本项目符合《山东省深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025》的要求。 - 8、与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》(鲁环字〔2021〕58号)符合性 表1-8 与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》(鲁环字〔2021〕58号)符合性分析 - 序号; - 工作内容; - 工程情况; - 符合性. 1; （一）各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批。; 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》及其修改单，项目属于允许类，项目代码为2203-370881-04-01-255966; - 符合. 2; （二）强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。; 项目为汽车零部件配件加工项目，位于工业集聚区。; - 符合. 3; （三）科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。; - 符合. 4; （四）强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。; 本项目主要污染物进行倍量替代，不涉及煤炭消耗; - 符合. 5; （五）建立部门联动协调机制。各级发展改革、工业和信息化、自然资源、生态环境等部门要按照职责分工，建立长效工作机制，密切配合，强化对项目产业政策、固定资产投资、能耗、用地标准、环境等的论证，对不符合要求的，一律不得办理立项、规划、土地、环评等手续。; 项目建设符合镇街规划要求; - 符合. 6; （六）强化日常监管执法。持续加大对违反产业政策、规划、准入规定等违法违规建设行为的查处力度，坚决遏制“未批先建”等违法行为。畅通群众举报投诉渠道，对“散乱污”项目做到早发现、早应对、早处置，严防死灰复燃。; 无“未批先建”等违法行为，项目不属于“散乱污”项目; - 符合. 由上表可知，本项目符合《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》(鲁环字〔2021〕58号)》要求。 9、《关于“两高”项目管理有关事项的通知》（鲁发改工业〔2022〕255号） - 本项目国民经济行业类别为“C3670 汽车零部件及配件制造”，根据《关于“两高”项目管理有关事项的通知》（鲁发改工业〔2022〕255号）可知，本项目所在行业不在“两高”项目清单内，故本项目不属于“两高”类。 10、环发[2012]77号文符合性 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价，本建设项目在运营过程中，未构成重大危险源，不存在重大的环境风险。 11、本项目与南水北调工程的关系 本项目位于南水北调沿线一般保护区域内，根据《山东省南水北调工程沿线区域水污染防治条例》（2018年）和《南水北调东线工程梁济运河控制单元治污方案》规划要求，区域内废水排放执行《流域污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018）一般保护区排放标准的同时需满足地方要求。本项目无废水外排，对周围地表水环境影响较小。综上所述，本项目对南水北调工程影响很小。 综上，本项目符合国家产业政策、相关环保政策，建设可行。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | - 1、项目建设内容 本项目工程组成详见下表。 表2-1 本项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座，建筑面积1100m2，用于刹车片半成品的生产，设有下料区、机加工区域、抛丸区、成品区、原料区等。; 依托现有车间. 公用工程; 供水; 由当地供水系统提供; 依托现有. 排水; 排水系统采用雨污分流制; 依托现有. 供电; 由当地供电系统提供; 依托现有. 环保工程; 废气治理; 切割烟尘经集气罩收集后与抛丸废气一同经布袋除尘器处理，尾气通过1根15m高DA001排气筒排放； 干式机械加工废气通过车间通风无组织排放。; 新建. 废水治理; 本项目无生产废水产生及外排，生活污水经化粪池稳定后由环卫部门定期清运，不外排。; 新建. 固废治理; 除尘器收集粉尘、金属废料、抛丸金属碎屑、废钢丸等一般工业固体废物，于一般固废暂存场所暂存，集中收集后外售综合利用；废矿物油、废油桶、等危险废物分类暂存于危险废物暂存间，定期委托具备危废处置资质的单位进行处置；生活垃圾由环卫部门定期清运; 新建. 噪声治理; 采用隔声减振等降噪措施。; 新建. 2、主要产品及产能 本项目年加工刹车片半成品（钢背）100万片。 - 3、主要生产设备 本项目主要设备见表2-2。 表2-2 项目主要生产设备一览表 主要生产单元; 主要工艺; 序号; 主要生产设施名称; 单位; 数量. 下料; 下料; 1; 剪板机; 台; 2. 2; 激光切割机; 台; 1. 机加; 干式加工; 3; 毛刺机; 台; 3. 4; 钻孔机; 台; 2. 冲压; 冲压; 5; 冲床; 台; 9. 6; 冲压机; 台; 3. 预处理; 机械预处理; 7; 抛丸机; 台; 1. - 本项目生产设备型号不在国家发展改革委公布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》及修改单中限制及淘汰类设备范围内。 - 4、主要原辅材料 项目主要原辅材料一览表见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 年需要量. 1; 钢板; t/a; 500. 5、给排水 （1）给水 项目用水由当地自来水管网提供，其水质、水压、水量均能满足生活的需要。 项目用水主要为生活用水。 生活用水：项目劳动定员10人，无食宿，每天用水量按50L/人•d计，年工作时间约300天，则本项目生活用水量为0.5m3/d，150m3/a。 （2）排水 项目厂区内地势平坦，排水采用雨、污分流制，雨水单独收集后外排。 本项目废水主要为生活污水。 职工生活污水量按生活用水的80%计，生活污水产生量0.4m3/d，共120m3/a，其水质简单，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮等，生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，不外排。 项目给排水平衡图如下： 图2-1 项目水平衡图 m3/a 6、劳动定员及工作制度 项目劳动定员10人，年工作约300天，每天工作8小时，年工作时间为2400h/a。 7、总平面布置及合理性分析 本项目位于曲阜市时庄街道327国道南新马村村北，项目所处位置地势平坦，项目所在厂区南侧为马家村小学，东侧为无名道路，北侧为大禹东路，西侧为其他加工企业，根据本产品的工艺、运输、消防、安全的要求，结合地形等因素，按照国家有关标准和规定，对生产、运输、绿化进行了优化，并配有较为完善的供电、供水、排水等基础设施。 本项目占地面积6700m2，主要包括1座生产车间和2座空闲车间。生产车间位于厂区东侧。厂区北侧设置1个出入口。 企业车间平面布置从方便生产、安全管理和保护环境等方面进行综合考虑，具体分析如下： （1）车间内各区域互相连通，方便生产。 （2）在满足生产工艺流程要求的前提下，将主要装置按照流程集中布置，利于生产，便于管理，节约投资，减少占地。 （3）平面布置充分考虑了生产线、公用工程等的防火间距，自然通风和采光的要求等。 （4）各项公用工程尽可能靠近负荷中心，节省管线减少损耗，确保生产的需要。 综上所述，从安全生产、方便运输、便于管理、节省能源、环境保护等方面综合考虑，厂区总平面布置图基本合理。项目所在厂区总平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产排污环节 本项目于现有厂房内建设，厂房施工已经结束，施工期污染环节主要为设备的安装调试所产生的噪声污染。 二、营运期工艺流程及产排污环节 （一）工艺流程简述(图示)： 图2-2 工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）下料：将外购的钢材用剪板机、激光切割机切割成符合要求的小块钢片；利用冲床做出固定的形状。此工序会产生废钢材下角料和机械噪声。 （2）机加工：使用钻孔机、毛刺机、冲压机等对钢板进行简单的机加工。此工序会产生废下脚料和机械噪声。 （3）抛丸：去除表面氧化皮等杂质提高外观质量。在抛丸机中电动机带动叶轮体旋转靠离心力的作用，将直径约在0.2～3.0cm的弹丸抛向工件的表面，使工件的表面达到一定的粗糙度，使工件变得美观，同时改变工件的焊接拉应力为压应力，提高工件的使用寿命。通过提高工件表面的粗糙度，也提高了工件后续漆膜附着力。此工序会产生抛丸废气、废钢丸、除尘器收集粉尘和机械噪声。 本项目产污环节分析表2-4。 表2-4 本项目产污环节分析 项目; 产污环节; 污染物组成; 治理措施; 排放方式. 废气; 干式机械加工废气（G2）; 颗粒物; /; 无组织排放. 切割烟尘（G1）; 颗粒物; 经布袋除尘器处理; 通过1根15m高DA001排气筒排放. 抛丸废气（G3）; 颗粒物; 经布袋除尘器处理. 废水; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS; 化粪池; 由环卫部门定期清运，不外排. 噪声; 风机; —; 隔声、消声、隔振; 间歇. 剪板机; —; 室内布置、减振、隔声; 间歇. 冲床; —; 室内布置、减振、隔声; 间歇. 切割机; —; 室内布置、减振、隔声; 间歇. 抛丸机等; —; 室内布置、减振、隔声; 间歇. 固体废物; 机加工工序; 金属废料; 收集后外售综合利用; 无外排. 抛丸; 抛丸金属碎屑. 废钢丸. 布袋除尘器; 除尘器收集粉尘. 设备维修; 废矿物油; 委托有资质的单位进行处置. 废油桶. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁闲置生产车间，所在厂区周边环境状况良好，不存在与本项目有关的原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | - 一、环境空气 1、常规污染物 参照《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996），项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 根据济宁市生态环境局公布的2021年1月-12月全市环境空气质量状况及14县市区排名，曲阜市2021年度环境空气质量见下表。 表3-1 曲阜市2021年度环境空气质量现状 单位：μg/m3 时间; 指标; 二氧化硫 （μg/m3）; 二氧化氮 （μg/m3）; PM10 （μg/m3）; PM2.5 （μg/m3）; CO （mg/m3）; O3 （μg/m3）. 2021年1月; 月均值; 18; 45; 178; 116; --; --. 2021年2月; 月均值; 16; 24; 95; 64; --; --. 2021年3月; 月均值; 14; 32; 99; 58; --; --. 2021年4月; 月均值; 11; 25; 70; 38. 2021年5月; 月均值; 9; 19; 65; 32; --; --. 2021年6月; 月均值; 5; 18; 58; 29; --; --. 2021年7月; 月均值; 6; 12; 35; 20; --; --. 2021年8月; 月均值; 7; 17; 44; 26; --; --. 2021年9月; 月均值; 7; 14; 39; 21; --; --. 2021年10月; 月均值; 9; 30; 71; 42; --; --. 2021年11月; 月均值; 12; 38; 112; 66; --; --. 2021年12月; 月均值; 16; 46; 126; 79. 2021年度; 年均值; 11; 27; 83; 49; 1.2; 170. 标准值; 年均值; 35; 70; 60; 40; 4; 160. 注：由于济宁市生态环境局网站公布的全市环境空气质量状况及14县市区排名环境空气质量报告中无CO、O3相关数据，本次评价直接引用山东省生态环境厅网站公布的2021年度全省城市环境空气质量中济宁市年均数据。 由上表可见，评价区内细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 2、特征污染物 本项目不涉及特征污染物，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求分析可知，本次评价无需开展特征污染物调查和环境质量达标分析。 二、地表水环境 本项目周边地表水为泗河，水环境质量功能区属Ⅲ类区，执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。根据山东省省控地表水水质状况发布的2022年3月省控地表水水质状况，项目所在地水质较好，各项水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求。 图3-1 地表水水质状况 三、地下水环境 本项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求分析可知，本次评价无需开展地下水环境现状背景值调查。 根据曲阜市人民政府网站公布的2020年第四季度集中式饮用水水源地（南泉、圣水源、圣城水厂）水质监测报告（http://www.qufu.gov.cn/art/2021/1/7/art_62081_2708893.html?xxgkhide=1），本项目所在地区地下水主要水质指标均符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中的Ⅲ类标准要求，表明该地区地下水水质状况较好。 四、声环境 项目厂界外50米范围内的马家村小学为声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求分析可知，本次评价需开展声环境现状监测。山东格瑞特检测科技有限公司于2022年5月20日对项目厂界和项目南向的马家村小学进行了噪声现状监测，噪声现状监测结果见表3-2。 表3-2 项目厂界及马家村小学噪声环境监测结果一览表 单位：dB（A） 采样时间 采样点位; 2022.05.20. 昼间. 1#东厂界; 56. 2#南厂界; 56. 3#西厂界; 55. 4#北厂界; 58. 5#马家村小学; 53. 根据上表可知，项目厂界及马家村小学噪声现状均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 五、土壤环境 本项目不涉及《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表1中规定的45类污染因子排放，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求分析可知，本次评价无需开展土壤环境现状背景值调查。 六、生态环境 本项目用地范围内不含生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求分析可知，本次评价无需开展生态环境现状调查。 七、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，因此无需开展电磁辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、大气环境：项目厂界外500m范围内的马家村小学、新马村、兖州区交警三中队和新田村为大气环境保护目标。 二、声环境：项目厂界外50米范围内的马家村小学为声环境保护目标。 三、地下水环境：项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 四、生态环境：本项目用地范围内无生态环境保护目标。 本项目周围环境概况见表3-3和附图2。 表3-3 主要环境保护目标 项目; 保护目标; 相对方位; 距离（m）; 保护等级. 大气环境; 马家村小学; S; 1（36）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 新马村; S; 212. 兖州区交警三中队; NW; 200. 新田村; NE; 435. 声环境; 马家村小学; S; 1; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类. 地下水; 厂界外500米范围内无地下水环境保护目标. 注：马家村小学北侧和东侧为学校院子，南侧为教学楼，西侧为操场。本项目距离马家村小学最近的北边界约1m，距离马家村小学教学楼约36m。. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、废气 颗粒物有组织排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准要求，颗粒物有组织排放速率及厂界无组织排放监控浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 表3-4 废气排放标准 排放方式; 污染物; 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 标准来源. 有组织排放; 颗粒物; 10; 3.5; DB37/2376-2019表1中重点控制区、GB16297-1996表2. 无组织排放; 颗粒物; 1.0; --; GB16297-1996表2. 2、废水 本项目无生产废水产生及外排；生活污水经化粪池滞留收集后由环卫部门定期清运，不外排。 3、噪声 运营期厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB、夜间50dB）。 4、固体废物 一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相应标准。 |
| 总量控制指标 | 在“十三五”规划中国家需要控制的总量指标包括气指标SO2、NOx，水指标为化学需氧量、总磷、总氮和氨氮；根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发[2019]132号）文件中要求：“1、排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物4类主要大气污染物的建设项目，须取得污染物排放总量指标；2、用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要大气污染物排放总量指标。上一年度细颗粒物年平均浓度超标的设区的市，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。各设区的市有更严格倍量替代要求的，按照相关规定执行。” 故结合本项目的情况，本次评价的主要污染物总量控制对象确定为：颗粒物。 废水：项目无废水排放，因此不需申请COD和氨氮总量指标。 废气：经计算，本项目颗粒物有组织排放量为0.078t/a。根据倍量削减替代原则，本项目需申请倍量替代总量控制指标为颗粒物 0.156t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目于现有厂房内进行生产，施工期仅进行设备安装调试，施工期较短，环境影响较小，且施工结束后相关环境影响随之消失，因此不再单独进行分析。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 一、废气 1、废气污染物产生及排放 本项目产生的废气主要为干式机械加工废气，切割烟尘和抛丸废气。分为有组织废气和无组织废气。 （1）有组织废气 本项目有组织废气主要为切割烟尘和抛丸废气。 - 1）切割烟尘 本项目原料钢材使用激光切割机进行切割，切割过程中会产生切割烟尘。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中36汽车制造业行业系数手册中的下料工段的等离子切割工艺颗粒物产污系数，颗粒物产污系数为1.10kg/t-原料。本项目钢材切割量为500t/a，年工作时间1500h，则切割烟尘产生量为0.55t/a，产生速率为0.37kg/h，产生浓度为45.83mg/m3。 2）抛丸废气 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中36汽车制造业行业系数手册中的产污系数法，抛丸工艺颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料。本项目钢材用量为500t/a，则抛丸工序颗粒物产生量为1.095t/a，产生浓度为91.25mg/m3。 项目拟在切割机上方设置集气罩，切割烟尘经集气罩收集后与抛丸废气一同经布袋除尘器处理，尾气通过1根15m高DA001排气筒排放，集气罩收集效率为95%，抛丸工序在密闭抛丸机内一次性自动完成，考虑到工件进出时会有少量粉尘逸散出来，收集效率按95%计，除尘效率为95%，风机风量按8000m3/h计，年工作时间为1500h/a。则DA001排气筒中颗粒物有组织排放量为0.078t/a，排放速率0.052kg/h，排放浓度6.511mg/m3。颗粒物有组织排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准，有组织排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 表 4-1 本项目废气产生及排放情况一览表 - 产排污环节; - 污染物种类; - 污染物产生情况; - 排放形式; - 治理设施; - 污染物排放情况. - 产生量（t/a）; - 产生浓度（mg/m3）; - 治理措施; - 收集效率（%）; - 治理工艺去除率（%）; - 是否为可行技术; - 排放浓度（mg/m3）; - 排放速率（kg/h）; - 排放量（t/a）. - 切割烟尘; 颗粒物; 0.55; 45.83; - 有组织; - 布袋除尘器; - 95; - 95; - 是; 6.511; 0.052; 0.078. 抛丸废气; - 颗粒物; - 1.095; - 91.25; - 有组织; - 布袋除尘器; - 95; - 95; - 是. 表 4-2 本项目废气排放口基本情况一览表 - 产排污 - 环节; - 污染物 - 种类; - 排放口基本情况. - 高度（m）; - 排气筒内径（m）; - 温度（℃）; - 编号及名称; - 类型. - 切割烟尘; 颗粒物; 15; 0.3; 15; - DA001排气筒; - 一般排放口. 抛丸废气; - 颗粒物. 表 4-3 本项目有组织废气污染物排放标准一览表 - 排放口编号; - 污染物种类; - 污染物排放情况; - 污染物排放标准; - 是否达标. - 排放浓度（mg/m3）; - 排放速率（kg/h）; - 排放量（t/a）; - 名称; - 浓度限值（mg/m3）; - 速率限值（kg/h）. - DA001排气筒; 颗粒物; 6.511; 0.052; 0.078; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区; 10; 3.5; 是. （2）无组废气 本项目无组织废气主要为干式机械加工废气，以及未被收集的切割烟尘和抛丸废气。 1）未被收集的切割烟尘 未被捕集的切割烟尘无组织排放，则切割工序颗粒物无组织排放量约0.028t/a，排放速率为0.018kg/h。 2）未被收集的抛丸废气 考虑到工件进出时会有少量粉尘逸散出来，逸散量按5%计，则抛丸工序颗粒物无组织排放量为0.055t/a，排放速率为0.037kg/h。 - 3）干式机械加工废气 在金属件的毛刺、钻孔等加工过程中会产生细小的颗粒物，这些颗粒物的主要成分为金属。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。 《山东迪亚车桥有限公司车桥加工项目》的干式机械加工工序使用的设备、原料等与本项目类似，类比《山东迪亚车桥有限公司车桥加工项目》干式机械加工工序的产污系数，颗粒物产生量约为原材料的0.01‰。本项目钢材使用量为500t/a，则颗粒物产生量约为0.005t/a，于车间内无组织排放，年工作时间1000h，排放速率约为0.005kg/h。 - 表4-4 本项目无组织废气排放情况一览表 产排污环节; 污染物; 主要防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 未被收集的切割烟尘; 颗粒物; 有效提高废气收集率，加强厂房通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 1.0; 0.028. 未被收集的抛丸废气; 颗粒物; 0.055. 干式机械加工废气; 颗粒物; 0.005. - 2、废气达标情况 - 本项目颗粒物有组织排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准要求，有组织排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，对周边大气环境影响较小。 3、可行性技术分析 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）分析本项目采用技术与可行技术参考表对比如下： - 表4-5 本项目采用技术与废气污染防治可行技术参看表对比一览表 生产单元; 主要生产设施; 大气污染物; 可行技术; 本项目技术; 是否为可行技术. 下料; 切割; 颗粒物; 袋式过滤; 布袋除尘器; 是. 机加; 干式机械就加工; 颗粒物; 袋式过滤、湿式除尘; /; 否. 预处理; 抛丸机; 颗粒物; 袋式过滤、湿式除尘; 布袋除尘器; 是. - 根据《汽车工业污染防治可行技术指南》(HJ1181-2021)分析本项目采用技术与可行技术参考表对比如下： - 表4-6 本项目采用技术与废气污染防治可行技术参看表对比一览表 生产单元; 大气污染物; 可行技术; 本项目技术; 是否为可行技术. 下料、干式机械加工、机械预处理; 颗粒物; 可行技术1：旋风除尘技术a+袋式除尘技术; 布袋除尘器; 否. 可行技术2：滤筒除尘技术. 注：表中“+”代表废气污染治理技术组合。 a适用于抛丸清理、滚筒清理、喷砂清理等工艺废气的预除尘。. 干式机械加工废气直接无组织排放，采用的技术不是《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）和《汽车工业污染防治可行技术指南》(HJ1181-2021)中的可行技术规范。因此，对干式机械加工废气直接无组织排放的可行性进行分析。 干式机械加工废气：在金属件的钻铣床等加工过程中会产生细小的颗粒物，这些颗粒物的主要成分为金属。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。经分析，颗粒物产生量约为0.005t/a，产生量较小，于车间内无组织排放，对环境造成的影响较小。 4、废气环境影响分析 本项目所在地为不达标区，PM10和PM2.5年均值超标，本项目锅炉废气高空排放，能够实现达标排放，对区域大气环境质量影响较小。 - 5、非正常工况分析 - 本项目涉及到的非正常工况主要是废气处理设施发生故障，主要考虑布袋除尘发生故障，考虑最不利情况，废气处理装置完全失效，发生频次按每年一次，废气排放情况见下表。 表4-7 非正常工况下废气污染物排放情况一览表 排气筒编号; 频次; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 持续时间; 排放量 （kg/次）; 措施. - DA001排气筒; 1次/年; 颗粒物; 130; 15min; 0.26; 立即停止生产，联系维修人员进行检修，修复后进行监测，监测达标后再行生产. - 由上表可以看出，非正常工况下DA001排气筒中颗粒物排放浓度超标，对环境的危害和影响较大，因此需设置污染治理措施以减少非正常工况下污染物对环境的影响程度。除采用先进成熟的工艺技术和设备外，生产中还应加强管理，严格控制规程，提高工人素质，精心操作，防患于未然，将非正常排放控制到最小。一旦发生非正常生产排放，应及时进行检修，并采取相应措施进行污染物集中处理，确保事故状态后，污染物对环境的影响程度降到最低。 - 6、监测计划 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等文件要求，项目废气污染源监测计划见下表。 - 表4-8 废气污染源监测计划一览表 监测对象; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 有组织排放; DA001排气筒; 颗粒物排放浓度和排放速率、废气量等进行监测; 1次/年. 厂界无组织排放; 主导风向上风向1个监测点、主导风向下风向3个监测点; 颗粒物; 1次/年. 二、废水 项目生产过程中不用水，无生产废水产生及排放。本项目废水主要为生活污水。 职工生活污水量按生活用水的80%计，生活污水产生量0.4m3/d，共120m3/a。生活污水经化粪池滞留收集后由环卫部门定期清运，不外排。生活污水水质简单，其主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮等。 项目废水产生情况及处理措施见下表。 表4-9 项目废水产生情况及处理措施一览表 废水; 污染物名称; 废水量 （m3/a）; 产生浓度 （mg/L）; 产生量（t/a）; 处理措施及排放去向. 生活污水; CODcr; 120; 450; 0.054; 经化粪池滞留收集后由环卫部门定期清运. BOD5; 200; 0.024. SS; 200; 0.024. 氨氮; 30; 0.004. 本项目无废水外排，对周围水环境影响较小，不设置废水监测计划。 三、噪声 （1）噪声源 项目噪声源主要有剪板机、切割机、钻孔机、冲压机、抛丸机、风机等设备，参考《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ 1097—2020），设备噪声源强为75-105dB(A)，生产设备均安装在密闭车间内，对产生噪音的设备采用减震垫、弹性连接等降噪措施，降噪效果约20-25dB（A）；风机安装在室外，采用进风口消声器、隔声罩等降噪措施，降噪效果约22-45dB（A）。 表4-10 项目主要噪声源一览表 单位：dB(A) 主要噪声源; 产生强度/dB(A); 数量(台/套); 降噪措施; 排放强度/dB(A); 持续时间（h）; 与厂界最近距离（m）; 与马家村小学最近距离（m）. 东; 南; 西; 北. 剪板机; 80-90; 2; 室内布置、减振、隔声; 65; 2400; 10; 50; 43; 40; 51. 激光切割机; 80-90; 1; 室内布置、减振、隔声; 65; 2400; 10; 45; 43; 45; 46. 毛刺机; 75-90; 3; 室内布置、减振、隔声; 55; 2400; 10; 50; 43; 45; 51. 钻孔机; 75-90; 2; 室内布置、减振、隔声; 55; 2400; 10; 48; 43; 48; 49. 冲床; 75-90; 9; 室内布置、减振、隔声; 55; 2400; 10; 48; 43; 55; 49. 冲压机; 75-90; 3; 室内布置、减振、隔声; 55; 2400; 10; 48; 43; 55; 49. 抛丸机; 75-90; 1; 室内布置、减振、隔声; 60; 2400; 10; 40; 43; 60; 41. 风机; 75-90; 1; 减振、消声、隔声; 65; 2400; 15; 48; 35; 55; 49. （2）噪声防治措施 1）总平面布置：将高噪声设备设置于距离厂界较远的位置，同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 2）加强治理：设备选型时选择噪声低的设备，对设备采取减振、隔音、建筑屏蔽等措施，采取降噪措施后，噪声水平可降低约 25dB (A)。 3）加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声。 （3）噪声影响预测分析 预测模式 基准预测点噪声级叠加公式： Lpe=10×lgi=1n10Lpe10 式中：Lpe—叠加后总声级，dB（A）， Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB（A）， n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。 计算预测点的声级： Lp(r)=Lp(r0)−(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc) 式中：Lpr——距声源r处的A声级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB，Adiv=20lg(r/r0)； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减量dB； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc =5lg(r-r0)。 （4）噪声预测结果 项目夜间不生产，项目运行时噪声影响预测见下表。 表4-11 主要噪声源对厂界声级贡献情况表 预测点; Ld dB(A). 贡献值. 东厂界外1米; 52. 南厂界外1米; 39. 西厂界外1米; 40. 北厂界外1米; 39. 马家村小学; 39. 上述主要噪声源强对各厂界噪声贡献值如下表所示： 表4-12 噪声预测结果（单位：dB(A)） 编号; 点位; Ld. 本项目贡献值; 现状监测值; 叠加值; 标准值; 超标值; 达标情况. 5#; 马家村小学; 39; 53; 53.2; 60; -6.8; 达标. 由上表可知，经预测，厂界昼间噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB），马家村小学昼间噪声可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，故不会造成扰民现象。根据时庄街道新马村村民委员会提供的说明可知，村委会同意本项目建设，村委会将监督该企业严格按照相关法律法规，使用符合环保要求的生产设备控制噪音，不扰民，确保本项目噪声不影响马家村小学的正常工作。 （5）噪声自行监测 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等文件要求，项目噪声污染源监测计划见下表。 - 表4-13 噪声污染源监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界围墙外1m; 噪声; 每季度一次. 四、固体废物 本项目营运期产生的固体废物主要有金属废料、抛丸金属碎屑、废钢丸、除尘器收集粉尘、废矿物油、废油桶等。 - （1）一般工业固体废物 - 1）金属废料 - 原料钢板在下料、冲压等过程中会产生金属废料，产生量约占原料的0.1%。项目钢板用量约500t/a，则金属废料产生量约0.5t/a。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），金属废料属于非特定行业产生的废钢铁，废物代码900-999-09，集中收集于一般固废暂存场所，外售综合利用。 2）抛丸金属碎屑、废钢丸：抛丸金属碎屑和废钢丸产生量约0.5t/a。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），抛丸金属碎屑、废钢丸属于非特定行业产生的废物，废物代码900-999-99，集中收集于一般固废暂存场所，外售综合利用。 3）除尘器收集粉尘 计算得，除尘器收尘量约1.48t/a。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），除尘器收集粉尘属于非特定行业产生的收集烟粉尘，废物代码900-999-99，集中收集于一般固废暂存场所，外售综合利用。 （2）危险废物 1）废矿物油：设备检修产生的废矿物油属于危险废物，年产生量约0.01t，根据《国家危险废物名录》，危废类别 HW08 废矿物油与含矿物油废物，危废代码 900-218-08。废矿物油收集后采用桶装，暂存于危险废物暂存间内，定期委托具备危废处置资质的单位进行处置。 2）废油桶 设备维修过程中废油桶产生量约0.005t/a。废油桶属于危险废物，危废代码为HW900-041-49，暂存于危废间，委托有资质单位处置。 （3）生活垃圾 - 项目劳动定员10人，根据《环境保护实用数据手册》的相关数据，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则垃圾日产量为0.005t，年工作300天，生活垃圾年产量为1.5t/a。生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运。 本项目固废产生量及处置情况见表4-14。 表4-14 固体废物产生及处置情况 序号; 产生环节; 固体废物名称; 产生量（t/a）; 属性; 废物类别及代码; 处置措施. 1; 下料、冲压; 金属废料; 0.5; 一般工业固体废物; 09 （900-999-09）; 收集后外售综合利用. 2; 抛丸; 抛丸金属碎屑、废钢丸; 0.5; 一般工业固体废物; 99 （900-999-99）. 3; 布袋除尘器; 除尘器收集粉尘; 1.48; 一般工业固体废物; 99 （900-999-99）. 4; 设备维修; 废矿物油; 0.01; 危险废物; HW08（900-218-08）; 委托有危废处置资质的单位进行处置. 5; 废油桶; 0.005; 危险废物; HW49（900-041-49）. 6; 职工生活; 生活垃圾; 1.5; 生活垃圾; ——; 由环卫部门定期清运. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目工程分析中危险废物汇总表见表5-6。 表4-15 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废矿物油; HW08; 900-218-08; 0.01; 机械设备检修; 液态; 废油; 矿物油; 每月; T，I; 委托有资质单位处置. 2; 废油桶; HW49; 900-041-49; 0.005; 固态; 矿物油; 矿物油; 每月; T/In. 本项目于车间内设置1座危废库，面积约20m2，存放情况如下表所示： 表4-16 危废库基本情况表 序号; 贮存场所（设施）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存 周期. 1; 危废库; 废矿物油; HW08; 900-218-08; 车间内; 20m2; 密闭、桶装; 60t; 6个月. 2; 废油桶; HW49; 900-041-49; 密闭; 6个月. （4）一般废物暂存、处置环境管理要求 一般固废暂存满足以下要求： 厂内一般固体废弃物应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定设置一般工业固体废物临时贮存场所，并专人负责固体废物的收集、贮存，同时配合地方要求进行集中处置。一般固废暂存库的固废管理方面的具体要求如下： 应进行简单的防渗处理，并做到防风、防雨； - 1）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，贮存、处置场周边应设置导流渠； - 2）应按GB 15562.2设置环境保护图形标志； - 3）一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入； - 4）应建立检查维护制度，定期检查维护导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行； 应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 - （5）危险废物环境管理要求 项目于车间内设置一处危废间，本项目产生的危险废物主要是废矿物油、废油桶，产生量较少，危废库面积能够满足本项目需求。危废库需做防流失、防渗漏等措施，危废应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012) 以及《建设项目危险废物评价指南》的相关要求对危险废物进行暂存和处置。 1）危险废物收集要求 项目危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存仓库的内部转运。 项目危险废物的收集须严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： ①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 ②制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 ④在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。 ⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 2）暂存要求 - A、项目于车间内设置一处危废库，用于存放危险废物，项目危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)的相关要求采取相应的防渗防腐硬化处理。 B、企业须健全危险废物相关管理制度，并严格落实。 ①企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危险废物统计、收集、暂存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门员工进行定期教育和培训，强化危险废物管理； ②企业须建立危险废物收集操作规程、危险废物转运操作规程、危险废物暂存管理规程等相关制度，并认真落实； ③企业须对危险废物储运场所张贴警示标示，危险废物包装物张贴警示标签； ④规范危险废物统计、建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。 C、危险废物在危废库房内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求进行存储和管理。 ①必须将危险废物装入容器内进行密封装运，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装； ②盛装危险废物的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ③危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物； ④必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 3）危险废物的转运要求 项目固体废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少固体废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运还按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，具体如下： ① 危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行； ②项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2013年第2号）执行。 运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 ③ 危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。 ④危险废物转移过程严格落实《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，规范危险废物转移；做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行，第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 - ⑤废物处置单位的运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解所运载的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 五、地下水、土壤 - （1）污染途径 - 本项目非正常情况下，项目主要污染途径包括： - 固体废物储存场所地面防渗不当，造成固体废物渗滤液下渗污染地下水和土壤。 - （2）防控措施 - 工程生产运行过程中要建立健全地下水、土壤保护与污染防治的措施与方法；采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。主要采取以下措施如下： - ①源头控制措施 - 应对项危废间进行严格的防渗处理，从源头上防止固体废物渗滤液进入地下水含水层之中。 - ②分区防控措施 - 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），简单防渗区采用一般地面硬化，一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 - 根据污染控制难易程度分级参照表，天然包气带防污性能分级参照表，地下水污染防渗分区参照表，本项目的防渗等级可以分为三个等级——简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。 - 重点污染防治区包括化粪池、危废暂存间等处，一般污染防治区包括除重点防渗区以外的其他生产车间区域。 - 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准要求，对污染防治区设置防渗层，项目各单元防渗措施具体见下表。 - 表4-17 项目各单元污染防治分区 序号; 分区类别; 污染防治区域及部位; 防渗技术要求. 1; 重点防渗区; 化粪池、危废暂存间等; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s；或参照GB18598 执行. 2; 一般防渗区; 除重点防渗区以外的其他生产车间区域; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. - 综上，本项目在完善项目区防渗防漏措施下，对周围地下水和土壤的环境影响较小，从环境角度是可行的，项目运营过程对其附近区域地下水和土壤不会造成较大影响。 六、生态 本项目占地范围内不含生态环境保护目标，废气采用合理的处理措施，能够达标排放，废水不外排，厂区内种植灌木、花草，减少裸露地面，能隔声、吸尘、吸收有害气体。能起到降低扬尘、净化空气、改善环境的作用。因此，本项目对周围生态环境影响较小。 七、环境风险 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄露，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本次评价遵照国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对本项目进行风险识别、源项分析和风险影响分析，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。 （1）评价依据 本项目使用的原料为钢板，产品为刹车片半成品（钢背），建设项目设备维护、修理过程中会用到少量的矿物油。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录B，本项目涉及的危险物质为矿物油。本项目矿物油不在厂区内存放，随用随买。本项目Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，本项目环境风险评价等级为简单分析。 （2）环境敏感目标概况 本项目周围主要环境敏感目标分布情况见附图2。 （3）环境风险识别 根据对项目涉及化学品理化性质、生产工艺特征以及同类项目类比调查，项目事故风险类型确定为废气处理设施故障，将导致废气直接进入大气，周围环境造成影响；电路老化或操作不当的情形下发生火灾，周围环境造成影响。 （4）环境风险分析 火灾是通过放出辐射热影响周围环境，如果辐射热的能量足够大，可引起其他可燃物燃烧。物料燃烧会产生浓烟以及一氧化碳、硫化物、氮氧化物及微粒物质，影响环境空气质量，并对周围居民的人体健康产生一定的危害。在一氧化碳浓度达1.3%的空气中，人呼吸两三口气就会失去知觉，呼吸13分钟就会死亡。据调查，常用的建筑材料燃烧时所产生的烟气中，一氧化碳的含量高达2.5%。此外，火灾中的烟气里还含有大量的二氧化碳。在通常的情况下，二氧化碳在空气中约占0.06%，当其浓度达到2%时，人就会感到呼吸困难，达到6%、7%时，人就会窒息死亡。 （5）环境风险防范措施及应急要求 根据本项目情况，采取以下防范及处理措施： A、建立、完善安全管理制度：严格制定和执行相应的消防管理、安全防火培训、用火用电安全管理、灭火器材维护使用、岗位消防安全等一系列安全制度，并严格遵守执行。 B、加强作业现场的安全管理：很多火灾的出现都是由于对作业现场的监管不力造成的。如对外来施工人员的安全教育流于形式，外来施工人员不按规定用电、用火等均有可能造成的火灾。 C、厂区内应按照规范要求备足灭火器材及消防灭火沙等用品。消防器材要做到“三保证”，即一保证数量充足，二保证种类齐全，三保证使用有效。 D、加大培训力度，提高员工素质，增加安全意识：高素质的员工对待安全的问题时能充分发挥主观能动性，为企业的发展提供保障。所以，应该注重对员工的培训和学习，开展安全教育和消防演练，了解火灾的特点，熟练掌握各种消防器材的使用方法和基本灭火技能，牢固树立“安全第一、预防为主”的意识，自觉遵守规章制度，从而避免由于人为因素而引发的火灾。 在采取加强管理和本环评报告建议的各类有针对性的措施的前提下，该项目采取的风险防范措施可有效避免风险事故对周围环境产生不利影响，则该项目环境风险度在可接受范围内。 （6）分析结论 企业在采取本环评报告建议的各类有针对性的措施的前提下，可有效避免风险事故对周围环境产生不利影响，项目环境风险度在可接受范围内。 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 切割烟尘、抛丸废气 | 颗粒物 | 项目拟在切割机上方设置集气罩，切割烟尘经集气罩收集后与抛丸废气一同经布袋除尘器处理，尾气通过1根15m高DA001排气筒排放 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 干式机械加工废气 | 颗粒物 | 通过加强车间通风无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr、氨氮、SS、BOD5 | 经化粪池稳定处理后由环卫部门定期清运，不外排 | / |
| 声环境 | 生产设备及风机等运转噪声 | 噪声 | 减震、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | / | / | / |
| 固体废物 | 机加工工序 | 金属废料 | 收集后外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 抛丸 | 抛丸金属碎屑 |  |  |
|  |  | 废钢丸 |  |  |
|  | 布袋除尘器 | 除尘器收集粉尘 |  |  |
|  | 设备维修 | 废矿物油 | 委托有资质的单位进行处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
|  |  | 废油桶 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 | —— |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | - 1、源头控制 应对危废暂存间进行严格的防渗处理，从源头上防止固体废物渗滤液进入地下水含水层之中。 - 2、分区防渗 - 结合本项目实际情况，重点污染防治区包括化粪池、危废暂存间等处，一般污染防治区包括除重点防渗区以外的其他生产车间区域。一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为 1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本厂区内种植灌木、花草，减少裸露地面，能隔声、吸尘、吸收有害气体。能起到降低扬尘、净化空气、改善环境的作用。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | A、建立、完善安全管理制度：严格制定和执行相应的消防管理、安全防火培训、用火用电安全管理、灭火器材维护使用、岗位消防安全等一系列安全制度，并严格遵守执行。 B、加强作业现场的安全管理：很多火灾的出现都是由于对作业现场的监管不力造成的。如对外来施工人员的安全教育流于形式，外来施工人员不按规定用电、用火等均有可能造成的火灾。 C、厂区内应按照规范要求备足灭火器材及消防灭火沙等用品。消防器材要做到“三保证”，即一保证数量充足，二保证种类齐全，三保证使用有效。 D、加大培训力度，提高员工素质，增加安全意识：高素质的员工对待安全的问题时能充分发挥主观能动性，为企业的发展提供保障。所以，应该注重对员工的培训和学习，开展安全教育和消防演练，了解火灾的特点，熟练掌握各种消防器材的使用方法和基本灭火技能，牢固树立“安全第一、预防为主”的意识，自觉遵守规章制度，从而避免由于人为因素而引发的火灾。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、投产运营期前应依法申报办理排污许可手续，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目实行排污许可登记管理； 2、投产运营后3个月内应组织开展建设项目环境保护竣工验收； 3、废气排放口的设置应满足相应技术规范要求； 4、投产运营后应按规定要求开展例行监测，并进行信息公开。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，选址合理，各项污染物经采取相关措施处理后可以达标排放，对环境的影响也比较小，不会造成区域环境功能的改变，从环境保护的角度来讲，本评价认为该项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，本项目建设后的环境影响可行。

- 附表                       建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.078t/a |  | 0.078t/a | +0.078t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 金属废料 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 抛丸金属碎屑、废钢丸 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 除尘器收集粉尘 |  |  |  | 1.48t/a |  | 1.48t/a | +1.48t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 1.5t/a |  | 1.5t/a | +1.5t/a |
| 危险废物 | 废矿物油 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.005t/a |  | 0.005t/a | +0.005t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

济宁生态环境局曲阜市分局关于山东巨益鑫汽车零部件制造有限公司汽车零部件配件加工项目执行环境标准的批复

山东巨益鑫汽车零部件制造有限公司：

经研究，批准你单位汽车零部件配件加工项目在环境影响评价、设计竣工验收及建成后的污染物排放管理中执行以下环境标准：

环境质量标准：

1、《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。

2、《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类标准。

3、《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）III类标准。

4、《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准。

污染物排放标准：

1、本项目无废水外排。

2、颗粒物有组织排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准要求，颗粒物有组织排放速率及厂界无组织排放监控浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。

3、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。

4、一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相应标准。

2022年5月25日